Materiales:

- Calderín para producir el vapor (patmosférica = constante)

- Calorímetro adiabático de doble pared

- Termómetro

- Cronómetro

- Tablas de las propiedades termodinámicas del agua saturada

Procedimiento:

1. Calentar el calderín para provocar la producción de vapor. Se puede controlar la cantidad de agua mediante el nivel que lleva incorporado.

Mientras tanto, preparar las condiciones iniciales del agua contenida en el calorímetro;

para ello, introducir una masa de agua, M1 , a la temperatura inicial, T1, simplemente cogiendo agua del frigorífico.

La masa de agua se obtiene por diferencia de pesadas del calorímetro en vacío y lleno

de agua:

M1= MC(con agua) – MC

2. Cuando comience la aparición del vapor, conducirlo al calorímetro para que borbotee y vaya condensando al entrar en contacto con la masa de agua fría.

El calor cedido por el vapor irá elevando progresivamente la temperatura del agua. Medir esta temperatura cada 20 segundos para controlar el proceso.

3. Continuar el aporte de vapor hasta conseguir que el agua alcance una temperatura alrededor de 40ºC durante 3 minutos y deducimos la temperatura final (t2)

Una vez finalizado el aporte de vapor, determinar por diferencia de pesadas, la masa de

vapor, mV , responsable del calentamiento del agua contenida en el calorímetro:

mV = M2 – M1

4. Mediante las tablas de las propiedades termodinámicas del vapor de agua saturada obtener las entalpías específicas necesarias para calcular el título del vapor.

Medidas:

MC=175,6 g (con agitador)		P=709.6 mm Hg

MC(con agua)= 521.8 g                       Pcorregida=706.71 mm Hg

K=37.2 g

Ce (aluminio)=0.212 cal/g·ºC             Tambiente = 25 ºC

M1=346.2 g		T1=18.3 ºC

| Tiempo (s) | Temperat. |
| --- | --- |
| 20 | 19.5 |
| 40 | 20.4 |
| 60 | 20.6 |
| 80 | 23.6 |
| 100 | 24.4 |
| 120 | 26.5 |
| 140 | 29 |
| 160 | 33 |
| 180 | 36.5 |
| 200 | 41.5 |
| 220 | 45.7 |

| Tiempo(s) | Temperat. |
| --- | --- |
| 240 | 45.7 |
| 260 | 45.4 |
| 280 | 45.3 |
| 300 | 45.1 |
| 320 | 45 |
| 340 | 44.9 |
| 360 | 44.8 |
| 380 | 44.7 |
| 400 | 44.5 |

En este instante quitamos la manguera, y seguimos midiendo temperatura cada 20 segundos  durante 3 minutos.

Graficas Temperatura-Tiempo:

Una vez terminado, medimos de nuevo el peso del calorímetro con el agitador para obtener la masa del agua después del experimento.

M2=368.2 g		T2=44.5ºC	  M2 (masa de agua)

Ahora, utilizando las tablas e interpolando, obtenemos el valor de las entalpías específicas:

X1=639      a=0.1

X2=637      b=62.9     x=638.29 hvs=638.9Kcal/k

X1=99      a=0.0333

X2=93      b=-2.3          x=96.9 hL=96.9 Kcal/kg

X1=45      a=1.075

X2=33      b=-2.975            x=44.1 hL’=44.1Kcal/kg

Una vez obtenidas las entalpias específicas procedemos al cálculo del título o calidad de vapor (x) sustituyendo los valores obtenidos.

0.74